PCB componenten

Inhoud

2	Overzicht	3

3	MCU: STM32	3

3.1	Flash schatting	3

3.2	RAM schatting	3

3.3	Peripherals	4

3.4	Eisen	4

3.5	Opties	5

3.6	Vormfactor	7

3.7	Voorbeeld van prijzen	7

3.8	Voorstel	7

3.9	Keuze	8

4	LoRa	9

4.1	STM32 + LoRa?	9

4.2	Modules	9

4.3	Keuze	10

4.4	Antenne	10

4.4.1	RAK11720 LoRa eisen	10

4.4.2	Soorten antennes	10

4.4.3	Opties	11

4.4.4	Keuze	11

4.4.5	BLE	11

5	ECC secure element	11

6	GPS/GNSS	11

7	E-ink display	11

8	Accelerometer	11

9	Battery management system	12

10	Motor/solenoide	12

11	Samenvatting keuzes	12

12	BOM	12

# Overzicht

- MCU: STM32, energiezuinig

- Lora transceiver

- EEC chip: elliptische curve berekening

- GPS/GNSS module

- Accelerometer

- BMS voor 2-4 18650 batterijen

- Aansturing voor motor of solenoide

# MCU: STM32

- Energiezuinig

- Net genoeg rekenkracht

- Geen zware crypto (externe EEC chip)

## Flash schatting

| Component | Flash |
| --- | --- |
| Boot + main app | ~10–20 kB |
| LoRaWAN stack | 20–40 kB |
| Drivers (SPI, I²C, UART) | 5–10 kB |
| QR-code lib | 5–10 kB |
| Display driver | 5–15 kB |
| Debug / utils | 5–10 kB |

Minimim flash:

64 kB = krap
128 kB = comfortabel
256 kB = luxe

## RAM schatting

| Component | RAM |
| --- | --- |
| Stack + heap | ~4 kB |
| LoRa buffers | 2–4 kB |
| QR matrix | 1–2 kB |
| Display buffer (partial) | 1–4 kB |
| Sensor buffers | <1 kB |

Minimum RAM:

16 kB = minimum
32 kB = veilig
64 kB = chill debuggen

## Peripherals

Het is nog niet duidelijk welke modules met SPI, I²C of UART werken

| Peripheral |  | Aantal pinnen |
| --- | --- | --- |
| SPI | - Lora transceiver - e-ink - SD-kaart | 3 (clk, miso, mosi) + 3 (cs) |
| I²C | - accelerometer | 2 |
| UART | - GPS/GNSS - Bluetooth - debug logs | 2 2 2 |
| ADC 10-12 bit | - Batterij spanning | 1 |
| Timers (Intern) | - RTC wakeups - debouncing knoppen - watchdog |  |
| GPIO | Interrupts: - knoppen - Lora DIO - accelerometer - Motor/solenoid - Status LED | 2-4 1-3 ? 1 1-2 1 |
| SWD | Serial wire debug | 2 |
| NRST pin | Reset pin | 1 |
|  |  | +2 (VCC en GND) = 24-31 totaal |

## Eisen

- Cortex-M0+ of hoger

- ≥ 128 kB Flash

- ≥ 32 kB RAM

- 3× SPI (met DMA)

- 2× UART

- I²C

- ADC

- RTC

- Ultra-low power sleep modes

- SWD debug

Aantal SPI, UART en I²C is een gok, de meeste chips hebben wel genoeg van elk

## Opties

https://www.rutronik.com/fileadmin/Rutronik/Supplier/STMicroelectronics/Landing_Pages/STM32L496xx_Family/RS4386_brstm32ulp.pdf

STM32L0	Cortex-M0+	Goedkoopste, meest zuinig, misschien net niet genoeg flash en RAM

STM32L1	Cortex-M3+	Iets krachtiger, iets minder zuinig

STM32L4	Cortex-M4	Nog krachtiger, ongeveer even zuinig als L0, duurder

## Vormfactor

24-31 pinnen nodig

Bij voorkeur LQFP32 of LQFP48

## Voorbeeld van prijzen

https://www.digikey.be/en/products/filter/embedded-microcontrollers/685?s=N4IgjCBcpgbFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRACZyBWATjAAYQCwAOFgFgHYBmEAXQIAHAC5QQAZWEAnAJYA7AOYgAvsypUEIZJHTZ8RUuFZV68NS3r1yTEC1gnGAkCLGTZilWvjQtqTLgJiSDIwdnIaLhtWFm4aDQJyUM5yXicXSAlpeSVVEABaCB9tXQCDYJB2Gk5%2BXLz2TWL-fSCydjCWawIwnl4uulgaGtyNH0EoMCExyGplZSA

https://be.farnell.com/w/c/semiconductors-ics/microcontrollers/arm-microcontrollers?brand=stmicroelectronics&ic-case-package=lqfp&no-of-pins=32pins%7C48pins&product-range=stm32-family-stm32l0-series-microcontrollers_to_stm32-family-stm32l4-series-microcontrollers&program-memory-size=128kb_to_256kb&sort=P_PRICE

## Voorstel

Flash	RAM	pinnen

STM32L431CCT6TR	Cortex-M4	256KB	64KB	48

STM32L071CZT6TR	Cortex-M0+	192KB	20KB	48

STM32L412CBT6P	Cortex-M4	128KB	40KB	48

STM32L412KBT6	Cortex-M4	128KB	40KB	32

STM32L422KBT6	Cortex-M4	128KB	40KB	32

Zie vergelijking volgende pagina (Farnell)

Digikey lijkt goedkoper bij grote hoeveelheden (rangschik per prijs en kies price by quantity)

## Keuze

Voor prototype:

STM32L431CCT6TR	Cortex-M4	256KB flash	64KB ram	LQFP-48

# LoRa

- 868MHz voor Europa (863–870 MHz / EU868 / ISM band)

- LoRaWAN

- CE-gecertificeerd

- ETSI EN 300 220-conform

- RX-stroom ≈ 4–6 mA ?

- TX-stroom ≈ 40–120 mA (afhankelijk van het vermogen) ?

- Slaapstroom < 2 µA (idealiter < 1 µA)?

- SPI: betere timing, efficienter dan UART

Opties:

- Transceiver IC

  - bv. SX1261, SX1262, LLCC68 (SX127x is verouderd en minder efficient)

  - RF matching en antenne design zelf doen

- LoRa module

  - RF is al gedaan, gecertificeerd, alleen SPI + antenne

- STM32WL SoCs = STM32 + LoRa

  - Efficienter, goedkoper, moeilijker mee te werken

## STM32 + LoRa?

STM32WL serie bevat LoRa radio

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wl5x-ex.html

- Efficienter (geen SPI/UART, geen externe radio wakeups)

- I-CUBE-LRWAN en LoRaWAN stacks aangeboden door ST

- Goedkoper dan lora apart

- RF ontwerp moeilijker (antenne interface, ground keep-outs)

- Moeilijkere configuratie (EU regels, RF matching zelf instellen,…)

- Moeilijkere vormfactor (UQFPN, UFBGA)

## Modules

Ebyte E22 series

- Bv. E22-900M30S, E22-900M22S, E22P-868M30S

- Gebaseerd op SX1262

- SPI

- Chinees, niet op digikey, farnell, mouser

WisDuo RAK3172

- met STM32WLE5CCU6

- UART interface

- SPI mogelijk?? “SPI voor communicatie met RF subsysteem van STM32WLE5CCU6”

- https://www.digikey.be/nl/products/detail/rakwireless-technology-limited/RAK3172-8-SM-NI/17138049

WisDuo RAK11720

- LoRa + BLE 5

- https://www.digikey.be/nl/products/filter/rf-misc-ic-s-en-modules/863?s=N4IgTCBcDaIEoEEDSBGFB2MAGEBdAvkA

Murata CMWX1ZZABZ

- Zeer compact, duurder

Eventueel met GPS/GNSS:

LoRa Edge

https://www.mouser.be/ProductDetail/Semtech/LR1110IMLTRT?qs=GedFDFLaBXFCcMA0cJwOqg%3D%3D

## Keuze

Voor prototype:

WisDuo RAK11720

Met MHF4 connector: https://www.digikey.be/nl/products/detail/rakwireless-technology-limited/RAK11720-8-SM-I/26861631

RF pinout: https://www.digikey.be/nl/products/detail/rakwireless-technology-limited/RAK11720-8-SM-NI/26861635

## Antenne

WisDuo RAK11720 heeft 2 connectors, voor LoRa en BLE

### RAK11720 LoRa eisen

- 868MHz

- MHF4 connector

- 50Ω impedantie

- VSWR <= 2 of return loss < -10dB (beter VSWR <= 1.5 of return loss < -15dB)

- Gain 0–3 dBi (hoger wordt directioneel, verder bereik op vlak terrein maar minder geschikt voor steden)

- Lengte: ½ of ¼ golflengte (868MHz) is geschikt: ~8.6cm tot 17.3cm

### Soorten antennes

- Antenne op PCB :

  - Goedkoper in productie

  - Moeilijker, gevoelig voor layout en enclosure, RF ervaring nodig

- FPC antenne: Met een draad naar flex PCB om te plakken

  - Eenvoudig, vrij compact

  - Gemakkelijkere certificatie

- Coil antenne: niet geschikt voor vibratie en schokken

- Externe antenne: niet geschikt voor fietsslot

FPC antenne voor prototype, eventueel PCB antenne later?

### Opties

Op digikey zijn er 2 met MHF4 aansluiting en 868MHz.

3dB versterking, VSWR 2.5, €1 voor 1

https://www.digikey.be/nl/products/filter/rf-antennes/875?s=N4IgjCBcoKwBwE4qgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2iACxwBMtA7AAwjFwDM7YCEAusQAcALlBABlIQCcAlgDsA5iAC%2BxMHBgRoINJCx4ipCiFo8EANgYh%2BIYaIkyFypUqA

Beste resultaat op farnell:

2.2dBi, VSWR 1.5, €2.69 voor 1

https://be.farnell.com/te-connectivity/l000551-05/rf-antenna-863-to-870mhz-2-2dbi/dp/4457734

### Keuze

Voor prototype: farnell

Later losse draad

Kan langer zijn: 17cm rond fietsslot, of dipool

Vswr?

### BLE

Aparte antenne nodig voor BLE (WisDuo RAK11720 heeft 2 connectors)

# ECC secure element

## Eisen

- 256-bit curves (NIST P-256)

- Low power (slaapstroom < 1µA)

- I²C

- NVM key storage, root of trust

- DIP vormfactor of DIP breakout voor socket (bv. SOIC-to-DIP)

## Opties:

### Microchip CryptoAuthentication serie

Microchip ATECC108A: voor key storage en ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)

Microchip ATECC508A: heeft ook ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) en secure boot

Microchip ATECC608B / ATECC608B: meer geavanceerd (TLS 1.3, AES, betere security)

- TECC608B is hetzelfde als ATECC608A, met een paar kleine verbeteringen. ATECC608A heeft I²C problemen. https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Migrating-from-the-ATECC608A-to-the-ATECC608B-DS40002237A.pdf

- Slaapstroom <150 nA, actief 2–3 mA

- NIST P‑256

- ECDSA/ECDH met secure key storage

- AES-128: Encrypt/Decrypt

- I²C en single wire

- 8-pin SOIC en UDFN

### ATECC608B device ordering codes

### NXP EdgeLock SE050

- Higher-end, meer features (CC EAL 6+ / FIPS-class security, TLS offload, meer algoritmes)

- Duurder

## Keuze

Voorstel: ATECC608B-SSHDA-T

8-pin SOIC, I²C, tape & reel

Digikey: €0.76 (€0.7488 voor 25 en €0.68541 voor 4000)

Mouser: €0.77 (0.649 voor >25)

Farnell:

# GPS/GNSS

# E-ink display

- Klein, vierkant

- I2C (efficienter op lage snelheden)

- Liefst 1.5inch

- Voldoende pixels voor QR

# Accelerometer

# Battery management system

# Motor/solenoide

# Samenvatting keuzes

# BOM